Упражнение № 2 
Методи за извличане. Фактори определящи процеса на извличане
I. Въпроси за самостоятелна подготовка
1. Методи за извличане
2. Фактори определящи процеса на екстракция
II. Практически задачи
1.
Да се изследва влиянието на големината на частиците върху степента на
извличане на алкалоидите.
Листата от беладона се оситняват и класифицират на три групи, съответно с размери: 0,5 - 1,0 mm, 1mm – 2mm, 2mm – 2,5 mm.
Опитна част: 5 g дрога оситнена с определен размер на частичките се поставя в ерленмайерова колба от 250 сm3. Залива се с 100 сm3 550 g/1 етанол / съответства на 70 насто обем/обем / и се разбърква 30 min на електромеханична бъркалка със скорост 60 min -1.
Дрогата заедно с разтворителя се претегля преди и след разбъркването и ако има загуби се долива със спирт. След това сместа се оставя в покой и се филтрува през книжен филтър. Във филтрата се определя съдържанието на алкалоиди, изчислени като атропин база по методичка.
2.
Определяне влиянието на концентрацията на етанола върху степента на
извличане на алкалоидите.
Определянето се извършва както в т.1 при постоянни стойности на параметрите 5 g дрога с размери 0,5 -1 mm ,30 min разбъркване при 60 min -1 , 100 ml етанол, съответно с концентрация 20, 40, 70 обемни процента. Получените резултати се представят графично или таблично.
